技术要求

一、主要技术参数

- 额定输出功率：0-4KW，可编程；

- 电压输出范围：0-10V，可编程；

- 电流输出范围：0-400A，可编程；

- 输入电压：三相，342~460Vac，47~63Hz；

- 恒压模式

- 最大输入调整率：额定输出电压的0.1%；

- 最大负载调整率：额定输出电压的0.1%+5mV；

- 输出电压的纹波和噪声：75mV；

- 纹波有效值5Hz~1MHz：8mV；

- 温度系数：额定输出电压的50PPM/℃；

- 温度漂移：额定输出电压的0.05%；

- 恒流模式

- 最大输入调整率：额定输出电流的0.1%；

- 最大负载调整率：额定输出电流的0.1%；

- 额定电压时的纹波有效值，带宽5Hz~1MHz：≤1200mA；

- 温度漂移：额定输出电流的0.1%；