技术要求

- 设备名称：电动叉车

- 设备数量：三台

- 总体要求：根据技术文件的要求，乙方负责本项目的设计、制作、运输、调试、培训及售后服务，即交钥匙工程。

- 设备规格及数量：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动叉车 | 3t | 台 | 3 | 含充电桩、电池 |

供货期：合同签订后40个日历天供货到现场。

- 技术要求：

- 额定载荷：≥3000Kg。

- 载荷中心：500mm。

- 动力类型：全交流电动型。

- 标准提升高度：≥3000mm。

- 蓄电池容量：≥480Ah。

- 货叉长度：≥1200mm。货叉架可自动调整左右位置。

- 牵引电机功率：≥15KW。

- 工作电机功率：≥13KW。

- 货叉间距：290-1100mm

- 技术文件的提供

- 结构图纸、润滑保养手册、电器控制图纸。

- 随机（包装箱内）提供下列资料和图纸：

- 装箱清单。

- 设备质量检验合格证书。

- 易损件图纸和易损标准件规格型号。

- 产品使用说明书。

- 随机必备的技术文件等。

七．设备验收及培训：

- 验收标准：按照相关国家标准、本技术规格书规定和乙方出厂标准进行，如有冲突，以较高要求执行。

- 设备到厂后由乙方进行设备安装，安装完成后经双方确认无误后，空载运行达到要求后进入负载运行，负载连续运行5个工作日，符合技术指标要求，作为验收合格。

- 设备调试期限内的所有直接费用（如食宿、交通、人工、通讯等）将由乙方负担。

- 技术培训:提供免费培训服务，包括操作、维修、技术培训，在终验收过程中进行，培训人数由甲方确定，对操作者培训应达到能单独维修、操作为止。

- 设备调试合格后，双方代表在调试合格证书上签字。验收报告一式4份，双方各2份。

八. 质量保证条款

- 质保期至双方代表签署终验收报告之日起一年

- 在质保期内乙方对于所有的由于设备和零部件因设计、制造、选材等原因（非甲方非正常操作使用）造成的零部件损坏等质量问题，均无条件进行免费维护或更换。甲方在乙方的要求之下可将损坏的零部件退还给乙方，乙方应支付由此而产生的费用。

- 在保证期内，乙方将提供免费的现场技术服务。